27 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la lutte contre le <bruit> généré par le trafic aérien. Source : REGION DE BRUXELLES-CAPITALE Publication : 11-08-1999 numéro : 1999031289 page : 30002 IMAGE Dossier numéro : 1999-05-27/51 Entrée en vigueur : 21-08-1999

| Table des matières | Texte | Début |
| --- | --- | --- |
| Définitions. Art. 1 Valeurs limites. Art. 2 Conditions de mesure. Art. 3 Caractéristiques des appareils de mesures et rapport de mesure. Art. 4 Adaptation des valeurs limites. Art. 5 Disposition transitoire. Art. 6 Exécution. Art. 7 |  |  |

| Texte | Table des matières | Début |
| --- | --- | --- |
| Définitions. Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par: 1° niveau de pression acoustique équivalent, ou Laeq,T: niveau de pression acoustique exprimé en dB(A) qui est censé produire la même exposition au <bruit> qu'un <bruit> fluctuant pendant l'intervalle de mesure T, tel que défini à l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de <bruit>; 2° événement: passage d'un avion générant un niveau de <bruit> supérieur à 70 dB(A) mesuré en Laeq,1sec; 3° t: période correspondant à la durée de l'événement allongée des 10 secondes qui précèdent et qui suivent l'événement considéré; 4° Sound Exposure Level (S.E.L.): niveau d'exposition sonore exprimé en dB(A), calculé par la formule: SEL = LAeq,t. + 10 X log10 t/lsec; 5° Levt: S.E.L. calculé pour un événement considéré; 6° Lsp avion: LAeq. T spécifique au <bruit> émergeant du <bruit> ambiant, généré par les avions et calculé pour une période d'observation donnée; 7° Zone 2: zone située au nord-est entre la limite du territoire régional et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4'E et de rayon de 10.000 mètres; 8° Zone 1 : zone située au nord-est, entre la limite régionale, la limite de la zone 2 et l'arc de cercle centré au point de coordonnées 50° 54.2' N - 004°32.4'E et de rayon de 12.000 mètres; 9° Zone 0 : zone du territoire régional non couverte par les zones 1 et 2; 10° jour : période d'observation comprise entre 07 h et 23 h (heures locales); 11° nuit : période d'observation comprise entre 23 h et 07 h (heures locales). Valeurs limites. Art. 2. Quelles que soient les conditions atmosphériques, les niveaux Levt et Lsp avion ne peuvent être supérieures aux valeurs suivantes : Levt en dB(A) Lsp avion en dB(A) Zones jour nuit jour nuit Zone 0 80 70 55 45 Zone l 90 80 60 50 Zone 2 100 90 65 55 Conditions de mesure. Art. 3. Le microphone muni d'un écran anti-vent est placé à l'extérieur, à une hauteur comprise entre 1.5 mètre et 25 mètres par rapport au sol, et à minimum 1.5 mètre de toute paroi. Lors de mesures ponctuelles, la chaîne de mesures est étalonnée avant chaque série de mesures. Elle est étalonnée périodiquement, avec un minimum d'une fois par semaine, lors de mesures effectuées par une station de mesure permanente. Caractéristiques des appareils de mesures et rapport de mesure. Art. 4. Les caractéristiques des appareils de mesure et le rapport de mesure sont conformes respectivement aux articles 11 et 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 juillet 1998 fixant la méthode de contrôle et les conditions de mesure de<bruit>. Adaptation des valeurs limites. Art. 5. A l'issue d'une période d'adaptation fixée par le Gouvernement, les valeurs limites par passage et par période sont adaptées automatiquement et de plein droit conformément au tableau suivant: Levt en dB(A) Lsp avion en dB(A) Zones jour nuit jour nuit Zone 0 75 70 55 45 Zone 1 85 75 55 45 Zone 2 90 80 60 50 Disposition transitoire. Art. 6. Les normes contenues à l'article 2 s'appliquent à partir du 1er janvier 2000. Exécution. Art. 7. Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 mai 1999. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale: Ch. PICQUE, Ministre-Président. D. GOSUIN, Ministre de l'environnement. |  |  |